| PanasonicKX-F858cn, 我在EXT端口接了个电话，我想请问：如何用此电话来操作传真机接受传真，应该怎么按键？ |  |
| --- | --- |
| 按 “目录”键 # 4 1 可设定遥控接收代码。这样在用分机接听电话并要求给出信号的话只要在分机上输入设置的两位数字即可。 |  |
| uf-v40c传真机 如何清除polling password ? |  |
| 依次按 功能键 4 # * # * 0 6 开始键，机器应该显示 INITIAL RAM。按 * 启动键， 应该可以将数据清除。 |  |
| 松下KX-F580传真机 具体问题:自动接收时,如何设置电话铃响3-6声后自动接收. |  |
| 目录#9000*573然后选择铃声次数，最后按启动键（开始） |  |
| Panafax uf-128m 脉冲，音频怎么调， |  |
| 按 # * 0 7 然后按 1或2进行选择，1为音频，2为脉冲，然后按START进行确定，按STOP退出即可。 |  |
| 松下UF-V40C传真机 |  |
| 按功能键，然后搜索到FAX PARAMETER ，按 设置键，然后继续用 < > 搜索至 CUTTER PAPER ，将其改为OFF，按 设置，最后按停止键退出。 但是如果切纸刀的刀头损坏并且刀复位传感器没有短接的话，机器仍有可能会显示PAPER JAMMDE。 |  |
| 松下老机器F-90B机器 出现 E-08 |  |
| 一般来说此故障是由于卡纸传感器脏所致。 打开记录纸仓盖板，在靠近出纸口处有一方孔，内有卡纸传感器（光反射型），用镊子夹酒 |  |
| 松下KX-FPC141 机电源出故障，24V/5V均无输出（近似0V），300V电压有，该怎么查？K2640是场效应管吗？怎样测量？ |  |
| K2640为场效应管，从左到右依次为G、D、S， G与D S间应为开路，D S间有一定的阻值。 |  |
| KX-F580 型的传真机,近来每次发传真后都会吐出一张小纸条, |  |
| 依次按 MENU # 0 4 可设置发送报表的打印，其中ERROR为出错才打印/ON为每次发送都打印/OFF为始终不打印。 将其改为OFF后按START键即可。 |  |
| 松下858传真机， 接收传真正常，用手柄拨号发传真时，给不出信号，用免提拨号发传真时，给信号就掉线，是否为调制解调器的故障？请高手指点：）：）：） 谢谢！ |  |
| 此为程序出错，进入维修方式，在6。INITIAL RAM中选择 SHIPMENT SET，进行初始化操作即可。 |  |
| panafax uf-123 传真机与现在的两线程的不一样,怎样改才能用, |  |
| 国内电话线使用的是RJ11头的第2、3芯，而UF123使用的是第1、4芯。找销售电话机的经销商用夹线钳做一个接头即可。 |  |
| 松下KX-FLM553CN 传真机，传真、复印都可以用，打印近来不知道为什么不行了，偶尔打出一次，然后基本不能工作，系统是XP的，用的并口，提示错误为无法打印文档。 |  |
| 如果使用的是并口的话，需要将电脑的并口通信模式设置为EPP模式。如果是用的是ECP或其他模式的话则容易出现此问题。 或者您可以使用USB连接，这样比较简单一点。同时要将传真机的连接方式进行更改，设置为USB，方法是按 目录键 # 1 5 然后用 + -更改，最后按 开始键确定即可 |  |
| 松下553的传真机， 但是刚刚放进驱动盘，就出现安装程序不能启动， |  |
| 553与电脑连接是什么接口？传真机默认的是并口连接，如果您使用的是USB连接的话，要在传真机上进行设定： 依次按 目录 # 1 5 开始键 ，然后用 + - 更改为USB，按 开始键确认。 |  |
| “panafax UF-8585 响几次鈴后自动接收传真设置”。 。 。 |  |
| ，依次按 FUNCTION 7 MONITOR四次 然后按 * 再按 7即可进入维修模式了。 |  |
| Panafax UF－8585 传真机，就是无法设置来电响几次鈴后自动接收传真这个功能 |  |
| 如果机器的接收方式是自动的话，将接收响铃的时间加长，操作较复杂，步骤如下： 依次按 FUNCTION 7 MONITOR四次 * 机器显示 TEST MODE ENTER0-11，按 1 启动键 4 5 ，机器显示 RING DET.CONT（1-9）， 按启动键 清除键，输入您想要的铃声次数，按启动键确认即可。 |  |
| Panafax UF－A8710 怎么把脉冲拨号音改为音频拨号音， |  |
| 依次按 FUNCTION 7 4 SET 0 6 SET，然后按 2选择TONE，按 SET即可。 |  |

| 松下UF8300 出现“out of ink”处理一下就好了，过几天再出现， |  |
| --- | --- |
| 依次按 功能键 7 电话/拨号键四次 * 即可进入维修方式，然后按 1 开始键，输入91 ，机器应该显示 INK TEST ，选择 OFF ，按开始件关闭即可 |  |
| 松下 UF-A8585 传真机如何设定来电响几次后接收传真！ |  |
| 如果机器的接收方式是自动的话，将接收响铃的时间加长，操作较复杂，步骤如下： 依次按 FUNCTION 7 MONITOR四次 * 机器显示 TEST MODE ENTER0-11，按 1 启动键 4 5 ，机器显示 RING DET.CONT（1-9）， 按启动键 清除键，输入您想要的铃声次数，按启动键确认即可 |  |
| 松下传真KX—F858CN 每传真完成后会自动传出一张清单。 |  |
| 依次按 目录键 # 0 4 启动键，然后可选择 ERROR/ON/OFF，选择OFF ，按启动键即可。 |  |
| KX-FT23 老是出现这个问题：call SERVICE 2是什么原因呢？传真机就无法正常运做了··· |  |
| 出现call SERVICE 2表示 齿轮组故障 |  |
| 松下KX-FL503 的显示*factory aa* 是什么意思？该怎么清除？ |  |
| 此为机器RAM出错，一般将主板电池断开片刻即可解决 |  |

| 松下 UF-A8330 , 把传真机的接通时间后调，现在是电话震铃响一下就接通了。 |  |
| --- | --- |
| 如果机器的接收方式是自动的话，将接收响铃的时间加长，操作较复杂，步骤如下： 依次按 功能键 7 电话/拨号键四次 * 机器显示 TEST MODE ENTER0-11，按 1 启动键 4 5 ，机器显示 RING DET.CONT（1-9）， 按启动键 清除键，输入您想要的铃声次数，按启动键确认即可。 |  |
| 松下UF-160M， 不知怎么设置自动收传真， |  |
| 按 MODE+直到机器显示 RCV=MANUL，按SELECT=AUTO即可。 |  |
| 松下753 传真机在扫描的时候出现麻点，而且很多，（整张纸都是），可是把扫描盖板抬起，按住上盖传感器后扫描，麻点减少很多，已经将盖板的白片擦干净，可是不能解决 |  |
| 将扫描电平数值调低一些。 依次按 目录键 # 9 0 0 0 * 进入维修方式，然后按 # 8 4 6 （默认为130）将数值改为115，最后按 开始键即可。 |  |
| 松下8595 的传真机，接收传真没有问题，但是发不出去。打对方电话拔不出去，一会就是嘟嘟的声音(但不是占线）。电话线换过试了。. ” |  |
| 机器的拨号方式是音频还是脉冲？ 进入维修方式后在06项中选择“SHIPMENT SET”，然后按 SET键试一下。 |  |
| :Panafax UF-A8595, 现在它只能接收传真,发不出去.发传真时,对方给信号后按START键没 |  |
| 此故障为机器程序出错造成的，需要将程序进行全清操作。 大致步骤如下： 依次按 FUNCTION 7 MONITOR四次 * 即可进入测试模式TEST MODE。 然后输入 0 6 START ，机器显示 RAM INITIAL 用箭头搜索至 SHIPMENT SET， 按 SET键，选择 1=YES，再按 SET键即可。 |  |
| panasonic uf-a8220 传真机和另外一个电话共用一个号码，现在我们接电话的时候，用另外一个电话接，传真机依然响个不停，用传真机接就正常， |  |
| 有两种方法： 1.将传真机的接收方式设置为 TEL模式。按功能键，用 < >搜索至 BASIC SETTING，按开始键进入，然后在 FAX（IN）中将接收模式设置为TEL，然后按开始键及停止键即可。 |  |
| panasonic kx-f190 的传真机切纸刀拆掉，程式要如何设定关掉切纸刀？ |  |
| 依次按 MENU MENU # 9 0 0 0 * 5 6 0 2 SET即可。 |  |
| 松下UF-108m 传真机，现因说明书丢失，无法对传真机进行设置，传真机现无法正常工作，进行传真拨号时，为脉冲信号。 |  |
| 依次按 # * 0 7 然后可选择拨号方式，1为音频，2为脉冲，最后按START 和STOP完成。 |  |
| 松下UF-128M传真机显示"060" |  |
| 060意思为盖板没有盖好。 |  |
| 松下UF-108m传真机， 进行传真拨号时，为脉冲信号。 |  |
| 拨好方式的设定： 按 # * 0 7 然后按 1代表音频，2代表脉冲，最后按START即可。 |  |
| 松下KX-F190, 现在的问题是,只能发传真,却不能收传真了.每次按传真信号,都没反应. |  |
| 机器显示卡纸，一般是由于记录制切纸刀老化或记录制卡纸传感器脏引起的。 您可以将切纸刀功能关闭试一下：依次按 MENU MENU # 9 0 0 0 * # 5 6 0 2 SET。梢后将电源重新开关一次。一般可解决此问题。 |  |
| 松下uf-a8700(550) 一体机自动接收和手动接收如何切换？ |  |
| 依次按 FUNCTION 7 4 SET 1 7 SET，即可进行RECEIVE MODE的选择了。其中1：MANUAL，2：AUTO。 |  |
| 松下传真机kx-ft63r 的复印和发送都是空白,但自动打印帮助没有问题， |  |
| 该机型不需要进行补偿，如果CIS确认损坏的换，将其更换即可 |  |
| 松下u-2接收正常，发送A4纸对方接收变成B5篇幅。 |  |
| 依次按 MENU3次，TEL4次， * 即可进入维修方式了，然后搜索至RAM INITIAL，按SET，进入后再选择要的项目，最后按 SET即可 |  |
| 松下KX-F929型传真机 说明书丢失，现出现接收故障：A4文件收到时缩小50％（上下缩小，宽度不变） |  |
| 机器右下角有个PEPER SAVER（纸张节约模式）按键，按下后显示屏会出现提示，将其选择为OFF，然后按 开始键即可。 |  |
| panasonic UF-123-AK 传真机，接口是6线制，与现在的2线电话线不符， |  |
| 我们通常使用的电话水晶接头（FJ11），连接的是第2、3芯，而UF-123则需要连接1、4芯。 您的机器如果接口是6线制的话，则要将电话线接在第2、5芯上。 |  |
| 松下KX－F230 切纸刀已坏如何设置不要切纸功能。 |  |
| 开机前要把记录纸盒先抽出。 复印空白，定影正常的话则激光单元的可能性比较大了。 KX-F230关闭切刀： MENU两次 # 9 0 0 0 * 5 6 0 2 SET 即可。 |  |
| 松下828传真机, 复印和传真都全黑,不知道可不可以做CIS补赏,行的话代码是什么??谢谢!急! 2003-9-10 21:40 |  |
| 中传网在线工程师：补偿方法：将机器的操作面板抬起，放一张B4的白纸在扫描头上，盖上盖板，依次按 功能键 # 9 0 0 0 * # 7 8 8 选择键 录入键即可。 复印全黑的话应该是扫描头损坏，需要更换，补偿一般无法解决问题。 |  |
| 松下UF-V40 传真机的切纸刀坏了，无法修了，有没有办法把切纸刀给关了， |  |
| 可以关闭，在FAX PARAMENT选项中有CUT PAPER，将其选择OFF即可 |  |
| panasonic uf-a8200 传真机不能转为音频,一直是脉冲.现在不能收发传真. |  |
| ：音频/脉冲选择开关应该在机器的左侧面 |  |
| uf-2 显ram initialize时不知按那个键进入， 因为按任何键机器都滴滴进入不了 |  |
| 按键应该没有问题。否则是无法进入维修模式的。 如果不行的话在RAM ININTIALIZE下输入 * 或是 9 9 然后按 START试试。 |  |
| 松下Uf-2 不知如何捉全清。 |  |
| 按 MENU键三次，然后按TEL键四次，再按 * 即可进入维修方式了，内有全清，请根据提示进行操作。 |  |
| 松下UF-V40 传真机，拿起话筒以后机器会说“你注册的新业务已成功”。达电话也可以，就是通话时会有嘟嘟嘟嘟四短声会不停的响，可以发， |  |
| 电话线接普通电话机是否也有此现象呢？ 依次按 功能键 # * # ＃ 即可进入维修方式了，其中０６项为全清操作。可用上下箭头搜索要清除的项目，然后按设置键或开始键即可。 |  |
| 松下KX-F90 全清如何操作。 |  |
| ：依次按 program # 9 0 0 0 * 5 0 set 即可。 |  |
| 改设铃声机型是 松下kx-f50. |  |
| 依次按 program # 33 然后可输入想要的铃声次数，最后按SET键即可。 |  |
| kx-f828 切纸刀不到位，不是卡纸，就是记录纸装不进去，有时还是能装进去，总之不能使用，（卡纸） |  |
| 此现象一般是切纸刀损坏所致，需要更换。请与当地的维修站联系维修。 或者您可以将切纸功能关闭，这样不影响其他功能的使用。方法如下：依次按 功能键 # 9 0 0 0 * # 5 6 2 选择键 录入键。然后断开机器电源，再重新通电即可 |  |
| 松下：kx-f500bx 在收到传真时响铃的次数 |  |
| 在FAX模式下，依次按 MENU # 0 7 START键，然后用上下箭头更改铃声次数，最后按 START键进行存储。 |  |
| 松下UF-A8710 设为Auto模式下，可否延长接受传真之前的响铃时间？ |  |
| 依次按 FUNCTION 7 MONITOR四次 * 1 SET 然后输入 45 SET ，可设定铃声次数（1-99） 最后按SET键 确认，并按停止键退出即可。 |  |

| 松下的UF-A8585 激光传真机出现奇怪的故障： 首先显示Printing,Comm.Journal;然后显示UF－A8585(YV) OPT。 我将COMM。JAURNAL报告关闭后，现象照旧。 |  |
| --- | --- |
| 一般此故障是由于程序紊乱所致，做一下全清操作即可。 步骤如下： 在待机状态下依次按 功能键 7 监听键四次 * 机器显示TEST MODE 按 0 6 启动键 然后搜索至 SHIPMENT SET ，按 启动键，然后按1 确认即可。 |  |
| 松下KX-F90的切刀如何关闭？ |  |
| 依次按 program # 9 0 0 0 * # 6 0 3 SET键即可关闭切刀了。 |  |
| 松下KX-F828CN 的光电补尝指令程序 |  |
| 抬起操作面板，在CIS上放一张B4的白纸，再盖上操作面板。然后依次按 功能键 # 9 0 0 0 * # 7 8 8 选择键 录入键 。稍后返回待机状态即可。 |  |
| 松下503 激光机开机显示"factory aa"后锁死, |  |
| 此为RAM出错，一般将主板上的电池断电数分钟后重新焊上故障即可排 |  |
| panafax uf-a8350 在存储器里存有大量的信息，每次按启动都打印出一些无用的信息 |  |
| 有两种方法： 1.将机器右后侧面的一块塑料板打开，内有一2032电池，将其取下，过数分钟后装上去，信息应该可以清楚掉。 2.通过在维修方式下将机器进行全清操作，同样可以清除 |  |
| 松下的uf-a8710 能否设置响铃一段时间没人接自动转为传真信号？ |  |
| 步骤比较烦琐一些： 依次按 FUNCTION 7 MONITOR MONITOR MONITOR MONITOR * 机器显示 TEST MODE（或是 SERVICE MODE） ，然后按 1 SET 机器显示 RING DETECT COUTN 您可以更改铃声次数，最后按 SET确定并按 STOP返回待机状态。 |  |
| panafax uf-a8110传真机， 但前几天出现一种现象，即一直在显示memory full，无法恢复正常状态；还有就是出现incomplete后，按启动，出现一直打印现象 |  |
| 8110机器带有录音功能，当存储的录音满后便会出现“MEMORY FULL”显示，一般将录音删除后即可解决问题。 出现一直打印的故障您可以尝试这样解决： 依次按 功能键（也就是将F的灯点亮） # * # # 0 6 启动键 99 启动键 。 |  |