传真机维修资料

理光621的CIS补偿方法：
功能 56666 启动 启动 59 启动
兄弟275的全清方法
功能 * 2 8 6 4（2秒）01
佳能B320的光量补偿方法：
功能 2 START # START 进入
维修宝典中的松下UF—208M 传真机的维修进入方式应为：依次按FUNCTION "电话拨号”电话/拨号” “电话/拨号” “电话/拨号”“*”进入
个人维修总结：
松下8595传真机显示错误026
处理方法：更换面板右上方的一块锂电池
夏普系列显示黑块
处理方法：这现象一般都是由于主板ROM引起，你只需要将ROM 拿下，然后将主板上的
电容C5短路放电后再将其装上（注意：它是有方向的哟）
夏普传真机拿起听筒没声音（如：165、245、455。。。///）
处理方法：这些现象基本上不是传真机故障，像这些较老机型用的都是外两线，只需将电话线改一下就好
理光300维修的进入
将“3” “7” “停止”键同时按下，然后松开，此时机器操作面板上所有的显示灯将会闪烁，表示已经进入了机器的服务（维修）模式，接着按“1”键，机器将会打印出一份代码清单，(白电平是2，但你要先放一张白机在CIS上，而且不要碰到了原稿传感器！！)
兄弟515传真机维修详述
开机就发出异常响声，全清过后解决问题。
功能 * 2 8 6 4显示MAINTENANCE后 输入01等待将全清
其它功能介绍如下
进入维修模式后输入
05 光量补偿（不确定）
09 打印头测试
10内置设定（或许你不知道这些软开关有什么用，那么你此时不应该去更改设置， 以避免造成不必要的麻烦。 如果你是跟我一样喜欢去了解得更透彻，你不妨下一步。） 
11将打印10内置设定的详细清单
54 扫描边缘调整
55扫描面积设定
91初始化
99退出维修模式
三星SF-210传真机维修进入方法
菜单 # 1934进入再按菜单选择设置
全清方法：
1、按C键开机
2、进入维修方式里面有一项TEST MODE， 进入后选择ALL MEMORY CLEAR 启动就好了
还可以进行打印头测试、CIS测试、ROM测试等等。
联想M600
开机出现 “系统错误和卡纸故障”交替闪烁
处理方法：这种故障通常是机械故障，主要是打印头那里的光栅定位条脱离打印头传感器
你只要重新安装字车架就好了。
佳能FAX-L300/380故障代码表
用户故障信息
#001/#011 原稿卡住
#009 记录纸卡住或没纸
#003原稿太长
#005 [TX/RX]超过起始识别时间(T1)
#011 查询接收出错
#012 接收方传真机通过DIS告知记录纸用完或储存器已满
#018自动呼叫出错[RX/TX]
#021 [RX]查询接收时收到DCN信号
#022[TX]无法呼叫
#037内储已满
#039[TX]闭路网络内发送失败
#995[TX]储存予约发送消除
维修故障代码
G3方式故障代码
##100在发送过程中某个信号的发送次数超过允许范围
##101与对方传真机的调制解调器的速度不一致
##102发送速度无法降低
##103接收过程中秒内没有收到EOL信号
##104发送过程中收到RTN或PIN信号
##106接收过程中等待接收控制信号时间超过6秒钟
##107接收过程中,发送方传真机无法自动降低速度
##111内存出错
##114接收时发出了RTN信号
##200在接收图像过程中无法收到载波时间超5秒钟
##201在通常二进制信号之外收到了DCN信号
##204在没有发送数据的情况下收到了DCN信号
##220在储存图像信号时数据出错
##224与G3通信不相识的控制信号
##232软件编码出错
##237解码控制信号UPI失灵
##238打印控制组件失灵
##261SCNT板与调制解调器之间的系统出错
##280/##281在发送过程中某控制信号的再发送次数超过允许范围
机械故障代码
##322定影加热组件温度异常
##323激光扫描部的BD输出信号异常
##324打印部扫描马达转速异常
##335系统控制与打印控制之间数据传送出错
ECM方式下的故障代码
##793在接收高速信号过程中本机还未能检测到有用信息，时限已到。
HP多功能复合机的清零方法如下：
OfficeJet 725冷复位方法：
组合键：2+3开机，5选中国，1确认
1) 先将一体机电源关闭。
2） 等待10秒钟左右，同时按住面板上的拨号键的数字 "2"和"3"再开机器电源。注意：此时候"2" "3"按键不要松手，直到当面板的液晶屏提示 "reformatting" 字样后，并且有一个 "！"感叹号从右往左移动的时候再将手松开。如果没有出现reformtting字样，表示没有成功，需要重新再来。
3) 松开手以后面扳提示 " Enter X for XXX " 选择国家，这时候我们按一下拨号键的" 5 " 面板提示变成"China 1=Yes 2=No " 选择 " 1 ",目的是选成中国的电信标准，然后面板会提示输入时间，这时候可以按面板上的"停止"按键3次来跳过时间的设置，使得液晶屏显示Jan 00 00 00：00字样。
4）之后将725的电源关闭再重新开机，完成这一步可以解决冷复位后按键不灵的问题，重新开机后，冷复位完成。
OfficeJet V40/5110冷复位方法：
组合键：#+6插线；11选英语，1确认；16选中国电信标准，1确认
1） 首先通过面板上的开关按键来关掉机器的电源，然后拔掉机器背后的电源插头；
2） 等待10秒钟以后，同时按住一体机按钮面板上" # "和数字键 "6"的同时插上机器背后的电源插头，这时机器液晶面板上的提示应为Initializing S-FULL Reset,按住5秒种左右后松开2个按键，机器可能会自动关机，再打开即可；
3） 这时候面板上出现一些跳动的字符，如press 11 for English等，目的是让您选择液晶显示屏上的语言，但没有简体中文，选择英语，即请直接在面板上按两下1，液晶屏上提示"English 1＝yes 2＝no"，按数字键1确认；
4） 语言选择完毕后是您所在国家的选择，如Press 16 for China等，为保证正常收发传真，我们需要选择"中国"，请直接在面板上依次输入1和6，液晶屏上提示"China 1＝yes 2＝no"，按数字键1确认。 我们的冷复位成功。
PSC 750冷复位方法：
组合键：取消＋左箭头（注意按两下黑白键确认语言国家选择）
1）在开机的情况下直接拔断一体机背后的电源插头
2）等待10秒钟后，按住一体机按钮面板上的“取消”键和左箭头键的同时插上机器背后的电源插头，这时机器液晶面板上的提示应为Initializing Partial Reset，然后即可松开2个按键；
3）这时候面板上出现一些滚动的字符，请用左右箭头键移动到如下显示字样“Press Start for English”，然后按2下<黑白>键确认；
4）液晶屏会再次提示“Press start for USA”，再按2下<黑白>键确认。冷复位完成。（此机型传真功能，不用加载中国电信标准，选择美国即可）
OfficeJet 6110冷复位方法：
组合键：#+5插线；11选英语，1确认；19选中国电信标准，1确认
1） 首先通过面板上的开关按键来关掉机器的电源，然后拔掉机器背后的电源插头；
2） 等待10秒钟以后，按住一体机按钮面板上" # "和数字键 "5"的同时插上机器背后的电源插头，液晶面板上提示Button is Stuck.Release Button，这时松开手稍等片刻会出现Initializing S-FULL Reset字样,机器可能会自动关机，再打开即可（如果Realease Button字样一直显示不停，请重试）；
3） 这时候面板上出现一些跳动的字符，如press 11 for English等，目的是让您选择液晶显示屏上的语言，但没有简体中文，选择英语。请直接在面板上按两下1，液晶屏上提示"English 1＝yes 2＝no"，按数字键1确认；
4） 语言选择完毕后是您所在国家的选择，如Press 19 for China等，以保证正常收发传真，我们需要选择"中国"，请直接在面板上依次输入1和9，液晶屏上提示"China 1＝yes 2＝no"，按数字键1确认。 我们的冷复位成功。
PSC 2110冷复位方法：
组合键：取消＋右键头（注意按两下黑白键确认语言国家选择）
1）抠下2110的按钮面板
2）在开机的情况下直接拔断一体机背后的电源插头
3）等待10秒钟后，按住一体机按钮面板位置上的右上方红色的“取消”键和右箭头键的同时插上机器背后的电源插头，这时机器液晶面板上可能为Release Button，这时请松开2个按键，随后液晶屏会提示S-FULL Reset字样；
4）过一会儿面板上会出现一些滚动的字符，请用左右箭头键移动到如下显示字样“English”，然后按2下<输入>键确认；
5）再下面是选择国家，同样用左右箭头移动到China，再按2下<输入>键确认。
6）扣好按钮面板，关机再开即可完成冷复位。
PSC 1218/1350冷复位方法：
组合键：电源键＋份数键，重新开机
1）首先在开机的情况下拔断机器背后的电源线
2）等待10秒钟以后，按住一体机的“启动/重新开始”按钮（即电源开关）和“份数”按钮的同时插上机器背后的电源插头，这时机器面板上的所有指示灯同时亮起，松开2个按键。
3）一体机可能会自动关机，再按电源键开机即可
4）电源灯会不停闪烁，可以听到机器一些组件正在重新复位，几秒钟之后完成自动回到就绪状态。
PSC 1118冷复位方法：
组合键：电源键＋重新开始键，重新开机
1）首先在开机的情况下拔断机器背后的电源线
2）等待10秒钟以后，一起按住一体机的“启动”按钮（即电源开关）和“重新开始”按钮的同时插上机器背后的电源插头，这时机器面板上的所有指示灯同时亮起，松开2个按键。
3）一体机可能会自动关机，再按电源键开机即可
4）电源灯会不停闪烁，可以听到机器一些组件正在重新复位，几秒钟之后完成自动回到就绪状态。
OfficeJet 4110、OfficeJet 4255冷复位方法：
组合键：#+6插线；11选英语，1确认；33选中国电信标准，1确认
1） 首先通过面板上的开关按键来关掉机器的电源，然后拔掉机器背后的电源插头；
2） 等待10秒钟以后，同时按住拨号键上的" # "和数字键 "6"的同时插上机器背后的电源插头，这时机器液晶面板上会有条带显示，直到提示变为Initializing S-FULL Reset的时候松开#和6键，机器可能会自动关机，再打开即可;
3） 这时候面板上出现一些跳动的字符，如press 11 for English等，这是让您选择液晶显示屏上的语言，此提示会以不同的语言形式跳动，但没有简体中文，您可以选择英语，方法就是直接在面板上按两下1，液晶屏上提示"English 1＝yes 2＝no"，按数字键1确认。
4）随后又会出现Press 10 for USA等提示，这是让您选择您所在的国家，以保证正确加载所在国家地区的传真协议，便于正常收发传真。我们需要选择"中国"，请直接在面板上依次输入3和3，液晶屏上提示"China 1＝yes 2＝no"，按数字键1确认。
5）选择正确的语言和国家后，冷复位成功。
PSC 2310冷复位方法：
组合键：-+6插线；11选英语，1确认；31选中国电信标准，1确认
1）在开机情况下直接拔断一体机背后的电源插线
2）等待10秒钟后，同时按住一体机面板上的"－"和数字键 "6"的同时插上机器背后的电源插头，这时机器液晶屏上会出现"Button is Stuck , Release Button"，请松开-和6键，然后等待一会儿，会出现Semi-FULL Reset字样，面板上复印，扫描，照片三个灯同时闪烁一下，随后，屏幕显示Initializing，且机器中会发出机构的响动声，说明在复位阶段，不用担心，请耐心等待大概2分钟左右
3）这时液晶屏上出现如press 11 for ehglish等提示，且会滚动不同语言，这是让您选择液晶屏上的显示语言，但很遗憾，没有简体中文，您需要选择英语，方法就是直接在面板上按两下1，液晶屏上提示"English 1＝yes 2＝no"，按数字键1确认。
4）随后又会出现Press 10 for USA等提示，这是让您选择您所在的国家，以保证正确加载所在国家地区的传真协议，便于正常收发传真。我们需要选择"中国"，请直接在面板上依次输入3和1，液晶屏上提示"China 1＝yes 2＝no"，按数字键1确认。
5）屏幕出现“press OK to align catridges”的滚动英文提示，提示您进行校准墨盒，为了获得优质的打印质量，我们还是建议作校准的，请点击“OK键”，随后机器会打印一页校准页，校准过程会有些慢，请耐心等待，等校准页打好后，机器就回到待机画面了；如果您的这台机器中的墨盒已经被校准过或您现在不方便作校准，可以跳过墨盒校准这个过程，方法是先按住“设置”按钮，然后另一个手指按一下“选项”键，这样会直接回到正常待机状态。
PSC 2410冷复位方法：
组合键：#+6插线，选简体中文，中国
1）在开机情况下直接拔断一体机背后的电源插线
2）等待10秒钟后，同时按住一体机面板上的" # "和数字键 "6"的同时插上机器背后的电源插头，这时机器液晶屏上会出现hp的图标和一个沙漏，等待一会儿，直到出现Semi-FULL Reset字样，再松开#和6键，机器中会发出机构的响动声，说明在复位阶段，不用担心，请耐心等待大概1－2分钟左右
3）随后，液晶屏会出现以english打头的语言列表让您选择液晶显示屏上的语言，请您按2下向上的箭头，选择到“简体中文”，按“OK”键确认，液晶屏上提示“1.是 2.否”,请按一下数字键1或者OK键再次确认选择；
4）液晶屏又出现让您选择您所在国家的列表（用于正确加载所在国家地区的传真协议，便于正常收发传真），都是中文显示，且以“中国”打头，您确认选择的是“中国”后（可用上下箭头移动），按“OK”键确认，液晶屏上提示“1.是 2.否”，请按一下数字键1或者OK键再次确认选择
5）屏幕会提示“按OK打印校准页”，为了保证优质的打印质量，我们还是建议作校准的，请点击“OK键”，随后机器会打印一页校准页，校准过程会有些慢，请耐心等待，等校准页打好后，机器就回到待机画面了；如果您的这台机器中的墨盒已经被校准过或您现在不方便作校准，可以跳过墨盒校准这个过程，方法是先按住“设置”按钮，然后另一个手指按一下“上箭头”键，这样会直接回到正常待机状态。
OfficeJet 5510冷复位方法：
组合键：#+6插线，11选英语，1确认；33选中国电信标准，1确认

1）在开机情况下直接拔断一体机背后的电源插线
2）等待10秒钟后，同时按住一体机面板上的" # "和数字键 "6"的同时插上机器背后的电源插头，这时机器液晶屏上会出现条带显示，等待一会儿，直到出现Initializing...Semi-FULL Reset字样，再松开#和6键,屏幕会出现Initializing...
3）过一会儿面板上会出现一些滚动的字符，如press 11 for English，这是让您选择液晶显示屏上的语言，此提示会以不同的语言形式跳动，但没有简体中文，您可以选择英语，方法就是直接在面板上按两下1，液晶屏上提示"English 1＝yes 2＝no"，按数字键1确认。
4）随后又会出现Press 11 for USA等提示，这是让您选择您所在的国家，以保证正确加载所在国家地区的传真协议，便于正常收发传真。我们需要选择"中国"，请直接在面板上依次输入3和3，液晶屏上提示"China 1＝yes 2＝no"，按数字键1确认。
5)液晶屏回到时间显示状态，冷复位成功
境外销售一体机冷复位操作的组合键
注，由于这些机型不在中国境内销售，不是针对中国市场开发，所以在选择完语言为english后，到选国家时，可能不会有China的选项，您可以选择Taiwain，Hongkong等国家替代进行尝试。
G系列，PSC2210，PSC950等有传真功能的境外一体机：#+6
*PSC 2210冷复位后语言选11：English；国家选31：China
OJ635、710系列一体机：2+3
R系列，OfficeJet Pro系列没有冷复位方法
T系列冷复位：*+4
SF-5100p墨粉盒保险管作用
SF-5100p墨粉盒保险管起使墨粉盒打印计数器清零的作用，可以打印2500页左右，然后机器缺粉报警。做全清（按“stop"开机选择”chinese"确定）.只可以打印1000页左右。只加粉而不做上述步骤机器将继续缺粉报警
部分传真机维修模式及总清
部分传真机维修模式及总清！
夏普传真机175调节白平衡!~`
FUNCTIN+9+*+8+#+7+SYART+6次#+START 
---------------------------------------------- 
佳能传真机B150.B155调节白平衡!
同时按*#编码拨号断电,在输稿器放一张白纸,按复印键8次完成 
----------------------------------------------

UF松下系列传真机总清!
功能#*##06总清 
-----------------------------------------------
三洋系列热敏纸(传真机)总清!~`
设置+功能一起按,再按启动+启动按停止键(总清) 
三洋SFX-111传真机
调整文件扫描曝光
同时按住“功能、设定”键，屏幕显示：
1、INITIAL SET ？初设置在“1”状态下换没定键显示，ALL CLEAR （总清）后再按设定键，这时就回出产设定状态。
2、RAM CODE SET？ 设置密码
3、SCAN TEST 扫描测试
在“3”状态按“设定”键显示 04 SCAN TEST 04 再按“功能”键调整后面的数字。
注数字越大，复印件越黑反之清淅〈03 SCAN TEST 01〉
4、MODEM TEST 测试调制解调器
5、HEAD TEST 打印头测试
6、PANEL TEST 面板显示调试
7、SELF CHECK 自动检测
厦普传真机扫描曝光度调整
按功能键→9*8#7→启动/复印×2次→SW-A，=00000000→启动/开始×12次→SW-C1=00001→功能→启始→停止×2次
厦普FO-560传真机
存储器中错误信息进行清零，开机前打开记录纸舱盖，用手同时按住“TALK”和“POLL”键，接通电源，然后松下“TALK”和“POLL”键LCD上显示“MEMORY CLERED”〈清除存储器〉，几秒钟后LCD显示字符，即清除了存储器中的错误信息。
厦华传真机308型
切纸刀不全复位
1)强行按下切纸刀，再插电。
2)按启动键→*键→启动→启动
厦华传真机F2000、HF186型
复位出厂状态按功能键→1→0→确认
厦华传真机HF188型
按确认键7次，再按缩位键“08”，再按数字键2，如出现Yes，按确认键即复位出厂状态。
厦华传真机HF258型
系统总清：
１、按５次“功能设置”键
２、按２次“传真／复印”键
３、按“传真／复印”键确认
厦华HF658型
先拨掉电源
按住功能键，插上电源直到显示“SYSTEMTEST”
按数字键“54188”显示“ROMVERSION”
按“ ”键3次显示“INITLALSET”
按“START”壹次后显示“MEMORY CLEAR OFF”
按“ ”键选择“ON”[OFF改成ON]
按START，拨掉电源
再插上即总清
厦华传真机HF868普通纸喷墨
系统总清：按功能键→按5→6→功能键→确认
松下KX-F90B传真机
利用裁纸刀软件的修改使裁纸刀不动作，而传真机正常工作的方法：
按下功能键(PROGRAM)，再按#键，接着按数字键9000和X键，最后按数字键60，此时传真机屏幕将显示“1”，这是传真机裁纸刀工作的代码。欲使裁纸刀不工作，按下数字键3，接下来按设置键(SET)，最后按功能键(PROGRAM)，传真机回到待机状态。
无纸显示：E-06
纸仓盖未盖好显示：E-07

传真机维修资料2

传真机常见故障中英文对照
clean up scanner 扫描头脏，需清洗扫描头 
comm.( communication) error 通信错误，传输信号不好，可以重试一次。 
cover open 机器的前盖没有盖好，须盖好。 
cutter jam 传真纸卡在切刀处，取出传真纸，重新装。 
disconneted 传输线路中断，打其他的电话以检查线路。 
document jam 文件被卡住，可能是文件没有放对或文件太长。打开盖取出文件盖好盖，重新放入文件并调整位置重新发。 
error code print out 打印错误代码。 
hang up phone 挂上电话。 
junk mail prohibitor 禁止垃圾邮件编程。 
memory full 存储器接收传真满。 
no document 没有稿件。 
no response/busy/ no ans greeting 被叫号码不对或占线，检查号码并重试。 
over temperature 传真机温度高。 
paper roll empty 传真纸用完。 
printer overheated 打印机过热。 
recording paper jam 记录纸堵塞。 
remove document 清除文件夹纸。 
scanner error 扫描错误，清洗扫描头。 
total errors 总错误数（文件太长）。 
unit overheated 本机过热[/face][/size]
松下KX-F90B无法拨号，是通信板坏了吗？三洋SFX33B开机后始终打印报告无法停止，是主板坏了吗？理光188显示全是乱码，是液晶屏坏了吗？……
把机器的程序做一下全清吧，哦，原来一切问题竟是这样的简单。
传真机在工作时偶尔未能将RAM中的数据正确读写，或者由于其他原因，造成RAM中的数据出错，引起传真机不能正常工作，其故障现象便如群魔乱舞，令人惊诧茫然不知所措。此时只要对机器进行“全清”操作，就灵台清明了（所谓全清就是将传真机主控板上RAM里的数据清除，使机器中的所有数据都恢复成出厂值）。
还有一些时候，我们需要对机器的一些参数进行调整（比如扫描、通讯）、对怀疑的电路或器件（比如电机、切纸刀）进行测试等等，
实现如下：所有传真机为了进行调试和维修，都设有维修模式（SERVICE MODE）或名曰TEST MODE，作为专业的维修人员，了解了机器的维修模式

松下
A． KX系列
1、KX-F50/90：依次按下 ：“program” “# ” “9” “0” “0” “0” “*” 即可进入测试模式，然后输入 “#” “5” “0” “start/copy” 可对机器进行程序全清。对F90输入“# ” “6” “0” “3” “set” 可将切纸刀关闭（仅对切纸机器有效）。
2、从KX-F808/818/828/108/118/858/868/32/36/39/23/25到现在的KX-F66/68/82/88等等（别头晕）：依次按下“功能FUNCTION（有的机器为菜单MENU）” “#” “9” “0” “0” “0” “*” 可进入维修方式，然后输入“#” “5” “5” “0” “启动”（108/118/208/218则是按“选择”“录入”）可对机器进行程序全清。 输入“#” “5” “6” “0” “2”可将切纸刀关闭（仅对切纸机器有效）。*注：维修代码从“#500”开始，其他代码含义受篇幅所限，此处略过不表。

B． UF系列
UF2：依次按“MENU” “MENU” “MENU” “TEL” “TEL” “TEL” “TEL”可进入维修方式。UF108M：依次按“#” “TEL/DIAL” “TEL/DIAL” “TEL/DIAL” “TEL/DIAL” “*”可进入维修方式。
UF200/208M：依次按“功能” “电话/拨号” “电话/拨号” “电话/拨号” “电话/拨号”“*”可进入维修方式，其中第“06”项为全清。
UF8100/8110/8200/8220：依次按 “功能” “4” “#” “*” “#” “#”可进入维修方式，其中第“06”项为全清。
UF8300/8310/8330/8350/8700/8710/8770/8880/8585/8595/8885/8895：依次按 “功能” “7” “MONITOR” “MONITOR” “MONITOR” “MONITOR” “*”可进入维修方式，其中第“06”项为全清。注：06项全清中有多项选择，（图象数据、通信参数等等）其中一般“*”或“99”为全部参数的初始化。
理光种类繁多，如今花开数朵，各表一枝。
理光170/177/180/188/880/1000BL：依次按“FUNCTION” “61995” “YES” “０” “１” “YES” “０” “YES” “FUNCTION”。
理光580：依次按“FUNCTION” “51991” “YES” “０” “１” “YES” “０” “１” “YES” “FUNCTION”，操作完后，如果液晶显示突然变成日本国文字， DON’T BE NERVOUS！因为580有两种版本，按如下操作即可搞定：依次按下 “FUNCTION” “52222” 然后输入“84” 将语种选为英文即可。
理光3000Ｌ：依次按“FUNCTION” “51991” “YES” “０” “１”“YES” “０” “１” “YES” “FUNCTION”。
理光110/111/311/308/309等：同时按下“消去”键 “３” “７” 然后松开,可进入维修方式。输入“２” “１” “启动” “０” “启动”。
理光100：依次按“FUNCITON” “01” “01” “２” “７” “１” “#５” “START” “START” “START”关开机。
理光240：依次按下“START” “STOP” “STARP” “STOP” “START” “FUNCITON” “４” “０” “SET” 选择“RAMC”。

佳能
佳能270/450/490/750等：将“NCU”上的SW2，由A拨到B，然后按“USER DATA” “#”
佳能T800：依次按“数据登记”搜索键下键“SET” “#”搜索键上键“SET”
佳能T550：依次按 “功能” “4” 然后用搜索键搜索直至显示“ USER DATA ”然后按 “START” “#”
佳能T40/50：将主控板SCNT上的SW6拨至“OFF” 依次按“功能” “#” “任意键” “SET”
佳能T410：将NCU上的NOMAL开关拨至TEST,将侧面的MEMORY拨至OFF， 按“TTI” “#” 方向右键, 按1-7任意键
佳能B320：依次按“功能” “2” “START” “#” “START”
佳能B200、SW702：由A拨至B 依次按“功能” “2” “SET” “#” “SET”
佳能L250：依次按“功能” “<” “#”
佳能L400/500/600/800/900/MPC70/B210C：依次按“数据登记键” “#”
佳能MPC70/B210C：依次按 “功能” “数据登记键” “#”
佳能B150/155/L380：依次按“功能” “>” “启动” “#” “启动”
以上机器进入维修方式后，搜索直至液晶显示“#8 CLEAR” 按“SET或START”进入后搜索直至显示“ALL”按“SET或START” 即可进行总清。注：佳能维修方式的进入多为“数据登记+#”，遇到未见过的型号机器可参照上面的方法进行尝试。
佳能T11/20/22/30: 此为台湾金宝为佳能OEM的产品，所以操作方法略有不同。
冷启动方法：加电前按住“功能”键开机，直至待机状态后松开。按“功能”键查找维修模式；
热启动方法：在待机状态下，依次按“功能” “#” “7” “ 8”可将程序进行总清。

夏普（SHARP）
夏普（SHARP）传真机分为FO和UX两大系列，但是维修方式的进入几乎完全相同，并且内部的菜单也相似。
方法如下：依次按下 “FUNCTION” “9” “*” “8” “#” “7”“START”即可进入。机器多显示为“SOFT SWITCH MODE” 可用“#” 或“*”进行选择。
一般有以下几项：1． ROM &RAM CHECK2． AUTO FEEDER MODE3． AGING MODE4． PANEL KEY TEST（面板按键测试）5． CHECK PATTERN（检测打印头）6． PRODUCT CHECK7． SIGNAL SEND MODE8． MEMORY CLEAR（存储器清除）9． CCD ADJUST MODE（针对欲夏普254/130/107等老型号的机器）
如果机器的扫描器用的是CIS（比如夏普FO-175/375等），则会显示“SHADING MODE”（消隐/补偿模式）。此功能非常有用，具体将会在以后 “传真机扫描头之补偿大全”中做详细介绍
10． G3 MODE11． TEL DATA SEND12． TEL DATA RECEIVE
一、兄弟牌（BROTHER）在中国北方的销量非常之大，影响也非同一般，不过它的维修方式好象多年来无甚变化。
兄弟390/600/680/740/780/1270等等等等， 在两秒钟内连续输入 “FUNCTION”、“*”、“2”、“8”、“6”、“4”即可进入维修模式。在维修模式下如果想返回待机状态，只要连续按两下“9”就可以了，是不是非常简单？
内部的功能清单略有不同，在此不一一列出，包括CIS光亮补偿将在后面的“传真机补偿大全”中做详细介绍。
二、三洋机器的操作也很简单，除了少数几款机型需先将主控板上的SWITCH拨至TEST，其他机器直接进行这样的操作：按住“SET”键不要松开，然后再按下“FUNCTION”，1秒后松开，机器显示：
1、INITIAL SET？（初始化设置？） 表明已经进入维修模式了。共有以下几项： 1.INITIAL SET2．RAM CODE TEST3．SCAN TEST （非常有用的哦）4．MODEM TEST5．HEAD TEST6．PANEL TEST7．SELF CHECK

维修方式的进入之施乐篇
先说说简单的。
施乐7208/7228：按“*” “9” “#” 即可进入服务模式了，按“启动”键可打印出详细清单
施乐7041：打开后盖板，按“SERVICE”键，在面板上输入“1101” ，按“START” 。再输入“ 1” ‘3“，最后输入“1” “2” “3” “4”
施乐7241：有两种方法可进入：1.按住“FUNCTION”打开电源直至待机状态（和 佳能的T11/31很象）2.在待机的情况下输入 “FUNCTION” “#” “7” “8” “FUNCTION”
施乐7245：按“MENU”5次，“*”2次 “0” “#” “START”即可进入服务模式了。
施乐7003：依次按下 “功能” “*” “*” “*” “停止” 可进入，重复此操作可回到待机状态。当机器显示“D-106”时，表明CIS检测出错，需在此模式下进行调整，详细内容将在以后介绍。
维修方式的进入之大宇篇
大宇1120/1130/401/401T/101/102/103等,依次按”功能” “0”、“7”、“2”、“7”、“7”机器显示“SERVICE S/W”，表示已经进入维修方式,此时按”启动/复印”键,机器便会打印出代码清单。
大宇110/109/109T等依次按”功能” “*”、“7”、“2”、“7”、“7”,已进入维修方式,其余操作同上。
大宇FB111等,按住”功能”键三秒后松开,再输入“7” “2” “7” “7”便进入维修方式。

维修方式的进入之三星篇
三星传真机的维修方式进入非常简单,依次按下“功能(菜单)”、“#”、“1”、“9”、“3”、“4”便进入测试模式,仔细观察液晶显示,上面多了一个“T”字符号。

总结篇
厦华、村田、华昭、光电、柯尼卡、飞利浦、索尼、NEC。。。。。。
传真机的品牌种类繁多，十几年来各品牌推出的型号更是数不胜数，而新机型还在源源不断面市。
之所以要将机器进行全清，其实是要将机器主控制板上RAM（随机存储器）中的数据（其中包括图象数据、通信数据、用户数据等等）删除掉，而RAM保存数据是依靠外加的锂电池或镍氢电池提供电力，所以万一遇到冷门的机器无法进行全清时，可以将主板上的电池断开数分钟，同样可以起到全清的功效，并且效果会更彻底。
当然，这也是万不得已的方法，对主板的焊接也要特别的小心。
什么？CCD和CIS有什么区别！！！
经常会在网上看见网友留言：求购 ？？？？传真机之CCD（我倒！），所以，建议阅读此篇文章之前请做一下下面的选择题：
CIS的意思是（ ） ① 客户服务②接触式图象传感器③ 电荷偶合式图象传感器④不知道 ⑤还是不知道。
选①③④⑤和什么都没选的继续拖出去打。。。。。。
总算知道什么叫做CIS了，那么，什么时候该做补偿呢？

松下
松下的说法是：由于没有扫描用的白电平，根据该测量模式测量CIS并将黑斑补偿和 半色调AGC数据储存于闪速存储器，当CIS或SC（数字板）被更换后，必须执行。
佳能的说法是：为了补偿接触式传感器（CIS）输出的差异，当出厂时，成荫补偿数据被存储于控制SRAM和图象处理SRAM中。因此它不会象以往的机型那样完成每页的预扫描，在读每页之前通过比较以前提及的两个SRAM之间的页前端数据，符合成荫数据的被保持，当出现图象不良时/或更换主控制板时，需要重新登记成荫数据。
夏普的说法是：咳，没意见，没意见，我同意上面的说法，补偿记录用于读取的黑白参考数据。我的说法是：这个分析问题嘛要辨证、客观、认真。。。。。。（此处略去1888字），有些机器的白电平已经被固化，或自动调节，所以更换CIS或主控制板后根本不用去做补偿。

三洋篇
前面我们轻松搞掂了松下，感觉爽不爽？再接再厉，看看三洋该如何摆平......
手动灰度调整：首先进入维修方式，用“功能”键搜索到第三项“SCAN TEST”，按“设定”进入。稍后机器会显示“SCAN TEST ？？”，其中“？？”为一数值，表示黑色灰度的大小范围从00至07（现在有的机型可至3F），00最低。用“#”“*”可对数值进行调整(部分老型号的机器只能通过“功能”键进行调整)，结束后按“复印”即可完成调试（不用放白纸在机器里）。
补充一点：部分机型（SFX-211H、SFX-P1000）等，进入调整后，机器显示“？？SCAN TEST ？？”，前面会多出一个AGC灰度调整参数，可用“保留”“免提”键进行调整，按“复印”结束。自动灰度调整如果你碰巧手中有一张三洋公司的No.503测试稿（由浅到深的黑色条纹），那就简单了。进入“SCAN TEST ？？”后，放入测试稿，按下“设定”键，OK，轻轻松松搞定，一切就是这么容易。

三 佳能篇
学会了两招，是不是觉得传真机实在是简单？慢着，等研究完佳能再发表你的意见吧。
B110：CIS故障率极高且价格昂贵，故障现象为复印出来的文本有底灰。解决方法--补偿。步骤：按住“1”“3”“暂停”键，打开打印仓前盖，用铅笔之类的东西戳一下上面的小孔，内有复位键；机器会显示“PLEASE WEIT ”，1秒后显示“CS SHADE ADJUST”，松开按键，1秒后显示“SET DOCUMENT”。插入一张白纸到自动进稿器中，按下“启动/复印”键，机器显示“ONLY WHITE PAPER”，再次按“启动/复印”键，显示“READING ”，数秒后显示“SET INK SENSOR”“PRESS START ”（此为设置墨水检测电平，当机器显示##331的代码时，用此方法可消除），按“启动/复印”键数次直至回到待机状态。如果用户数据中的“AUTO TEST PRINT”设置为“ON ”，则会有一份测试报告打印出。
顺便告诉你们一个小窍门：
1.做补偿前最好将复印方式设置为“自动”；
2.将紧贴CIS的白色橡皮辊擦干净；不然，有可能补偿会失败哦。
B150：按住“#”“*”“编码拨号”键，然后给机器通上电源，直到机器显示“CS SHADE ADJUST”，然后松开，剩下的步骤嘛，和B110一样，我也就不浪费口水了。
MULTIPASS C20：依次按下列各键：“功能”“0”，机器显示“#1 MEMORY CLEAR”，用“>”搜索直到出现“#3 CALIBRATION”，按下“START/COPY”键，机器显示“CS SHADE ADJUST ”“SET DOCUMENT”，放一张白纸，用于扫描，按“START/COPY”，机器将会扫描并重新登记数据。
C70/C80/B210C/230C：依次按“FUNCTION/功能”“DATA REGISTRATION数据登记”“#”，用“^”搜索直至显示“TEST MODE”，按“SET/设定”“2”“1”，机器显示“2-1 ADJ LED TIME”，几秒钟后重新显示“TEST MODE”，调整结束。
头是不是有点晕，好了啦，我的手也累了，佳能就说到这吧。

四 OKI篇
原来本不想说它，可是最近老是有人问我：OKI如何如何，该怎办怎办，所以在这也顺便给诸位做个示范。OKI的机器大同小异，我们今天就拿OKIFAX 4500开刀。
依次按“功能”“复印”“复印”键，便可进入维修方式了，机器会显示“TECH 。PROGRAMMING”，按“YES”2次，然后再按“2”，机器显示“SENSOR CALIBRATION”，按“YES”，放入一张白纸在自动进稿器中，然后按“YES”，机器将会扫描并登记数据。

五 夏普篇 
其实只要进入了维修方式之后，CIS的补偿步骤大同小异。进入维修方式之后，用#或*键搜索到“SHADING MODE”，放入一张白纸在自动进稿器中，然后按下“开始”键，机器就会自动读取完成电平的补偿了。

六 理光篇
理光机器种类繁多，光是进入维修方式的方法就让人眼花缭乱，补偿更是不例外了。我们先从小机器说起。
理光300，前面已经有D先生为我们做了详细的介绍，比我介绍的还要详细，我只好不说啦。
理光308：进入维修方式后，输入“29”，放如白纸，按下“开始”键，便可进行补偿操作了。
理光188：进入维修方式后，输入“10”，机器会显示“SCANNER”，按“YES”，在“0-LAMP、1-ADF、2-SHADING”中选2，余下的步骤我想不用多说了吧。
知道了上面的三种机型，其他型号的机器自然也就轻而易举了。
七 兄弟篇
（以兄弟515为例）进入维修方式后，首先放好白纸，输入代码“55”，机器会显示“SCANER ARER SET”“WHITE LEVEL INIT”，按下“启动/复印”键，补偿完成。

八 其它
说了上面有代表性的几种品牌的补偿方法，相信你已经掌握了其中的诀窍了吧，新机型在不断的推出，但机器内部程序的调整一般来说是变化不大的，各品牌的机器都有其自有的规律。掌握了其中的几种后，遇到新机器多尝试几次往往就能成功，对一个维修员来说，切记生搬硬套，经验才是最重要的，不断的摸索和积累，才能使自身的素质和水平提高。

传真机维修大全之一

传真机在工作时偶尔未能将RAM中的数据正确读写，或者由于其他原因，造成RAM中的数据出错，引起传真机不能正常工作，其故障现象便如群魔乱舞，令人惊诧茫然不知所措。此时只要对机器进行“全清”操作，就灵台清明了（所谓全清就是将传真机主控板上RAM里的数据清除，使机器中的所有数据都恢复成出厂值）。 
还有一些时候，我们需要对机器的一些参数进行调整（比如扫描、通讯）、对怀疑的电路或器件（比如电机、切纸刀）进行测试等等， 
实现如下：所有传真机为了进行调试和维修，都设有维修模式（SERVICE MODE）或名曰TEST 
MODE，作为专业的维修人员，了解了机器的维修模式 松下 A． KX系列 1、KX-F50/90：依次按下 ：“program” “# 
” “9” “0” “0” “0” “*” 即可进入测试模式，然后输入 “#” “5” “0” “start/copy” 
可对机器进行程序全清。对F90输入“# ” “6” “0” “3” “set” 可将切纸刀关闭（仅对切纸机器有效）。 
2、从KX-F808/818/828/108/118/858/868/32/36/39/23/25到现在的KX-F66/68/82/88等等（别头晕）：依次按下“功能FUNCTION（有的机器为菜单MENU）” 
“#” “9” “0” “0” “0” “*” 可进入维修方式，然后输入“#” “5” “5” “0” 
“启动”（108/118/208/218则是按“选择”“录入”）可对机器进行程序全清。 输入“#” “5” “6” “0” 
“2”可将切纸刀关闭（仅对切纸机器有效）。*注：维修代码从“#500”开始，其他代码含义受篇幅所限，此处略过不表。 B． UF系列 
UF2：依次按“MENU” “MENU” “MENU” “TEL” “TEL” “TEL” 
“TEL”可进入维修方式。UF108M：依次按“#” “TEL/DIAL” “TEL/DIAL” “TEL/DIAL” 
“TEL/DIAL” “*”可进入维修方式。 UF200/208M：依次按“功能” “电话/拨号” “电话/拨号” “电话/拨号” 
“电话/拨号”“*”可进入维修方式，其中第“06”项为全清。 UF8100/8110/8200/8220：依次按 “功能” “4” 
“#” “*” “#” “#”可进入维修方式，其中第“06”项为全清。 
UF8300/8310/8330/8350/8700/8710/8770/8880/8585/8595/8885/8895：依次按 
“功能” “7” “MONITOR” “MONITOR” “MONITOR” “MONITOR” 
“*”可进入维修方式，其中第“06”项为全清。注：06项全清中有多项选择，（图象数据、通信参数等等）其中一般“*”或“99”为全部参数的初始化。 
理光种类繁多，如今花开数朵，各表一枝。 理光170/177/180/188/880/1000BL：依次按“FUNCTION” 
“61995” “YES” “０” “１” “YES” “０” “YES” “FUNCTION”。 
理光580：依次按“FUNCTION” “51991” “YES” “０” “１” “YES” “０” “１” “YES” 
“FUNCTION”，操作完后，如果液晶显示突然变成日本国文字， DON’T BE 
NERVOUS！因为580有两种版本，按如下操作即可搞定：依次按下 “FUNCTION” “52222” 然后输入“84” 
将语种选为英文即可。 理光3000Ｌ：依次按“FUNCTION” “51991” “YES” “０” “１”“YES” “０” “１” 
“YES” “FUNCTION”。 理光110/111/311/308/309等：同时按下“消去”键 “３” “７” 
然后松开,可进入维修方式。输入“２” “１” “启动” “０” “启动”。 理光100：依次按“FUNCITON” “01” “01” 
“２” “７” “１” “#５” “START” “START” “START”关开机。 理光240：依次按下“START” 
“STOP” “STARP” “STOP” “START” “FUNCITON” “４” “０” “SET” 选择“RAMC”。 佳能 
佳能270/450/490/750等：将“NCU”上的SW2，由A拨到B，然后按“USER DATA” “#” 
佳能T800：依次按“数据登记”搜索键下键“SET” “#”搜索键上键“SET” 佳能T550：依次按 “功能” “4” 
然后用搜索键搜索直至显示“ USER DATA ”然后按 “START” “#” 
佳能T40/50：将主控板SCNT上的SW6拨至“OFF” 依次按“功能” “#” “任意键” “SET” 
佳能T410：将NCU上的NOMAL开关拨至TEST,将侧面的MEMORY拨至OFF， 按“TTI” “#” 方向右键, 按1-7任意键 
佳能B320：依次按“功能” “2” “START” “#” “START” 佳能B200、SW702：由A拨至B 依次按“功能” 
“2” “SET” “#” “SET” 佳能L250：依次按“功能” “<” “#” 
佳能L400/500/600/800/900/MPC70/B210C：依次按“数据登记键” “#” 佳能MPC70/B210C：依次按 
“功能” “数据登记键” “#” 佳能B150/155/L380：依次按“功能” “>” “启动” “#” “启动” 
以上机器进入维修方式后，搜索直至液晶显示“#8 CLEAR” 
按“SET或START”进入后搜索直至显示“ALL”按“SET或START” 
即可进行总清。注：佳能维修方式的进入多为“数据登记+#”，遇到未见过的型号机器可参照上面的方法进行尝试。 佳能T11/20/22/30: 
此为台湾金宝为佳能OEM的产品，所以操作方法略有不同。 
冷启动方法：加电前按住“功能”键开机，直至待机状态后松开。按“功能”键查找维修模式； 热启动方法：在待机状态下，依次按“功能” “#” 
“7” “ 8”可将程序进行总清。 佳能270/450/490/750等：将“NCU”上的SW2，由A拨到B，然后按“USER 
DATA” “#” 佳能T800：依次按“数据登记”搜索键下键“SET” “#”搜索键上键“SET” 佳能T550：依次按 “功能” 
“4” 然后用搜索键搜索直至显示“ USER DATA ”然后按 “START” “#” 
佳能T40/50：将主控板SCNT上的SW6拨至“OFF” 依次按“功能” “#” “任意键” “SET” 
佳能T410：将NCU上的NOMAL开关拨至TEST,将侧面的MEMORY拨至OFF， 按“TTI” “#” 方向右键, 按1-7任意键 
佳能B320：依次按“功能” “2” “START” “#” “START” 佳能B200、SW702：由A拨至B 依次按“功能” 
“2” “SET” “#” “SET” 佳能L250：依次按“功能” “<” “#” 
佳能L400/500/600/800/900/MPC70/B210C：依次按“数据登记键” “#” 佳能MPC70/B210C：依次按 
“功能” “数据登记键” “#” 佳能B150/155/L380：依次按“功能” “>” “启动” “#” “启动” 
以上机器进入维修方式后，搜索直至液晶显示“#8 CLEAR” 
按“SET或START”进入后搜索直至显示“ALL”按“SET或START” 
即可进行总清。注：佳能维修方式的进入多为“数据登记+#”，遇到未见过的型号机器可参照上面的方法进行尝试。 佳能T11/20/22/30: 
此为台湾金宝为佳能OEM的产品，所以操作方法略有不同。 
冷启动方法：加电前按住“功能”键开机，直至待机状态后松开。按“功能”键查找维修模式； 热启动方法：在待机状态下，依次按“功能” “#” 
“7” “ 8”可将程序进行总清。 夏普（SHARP） 
夏普（SHARP）传真机分为FO和UX两大系列，但是维修方式的进入几乎完全相同，并且内部的菜单也相似。 方法如下：依次按下 
“FUNCTION” “9” “*” “8” “#” “7”“START”即可进入。机器多显示为“SOFT SWITCH MODE” 
可用“#” 或“*”进行选择。 一般有以下几项：1． ROM &RAM CHECK2． AUTO FEEDER MODE3． 
AGING MODE4． PANEL KEY TEST（面板按键测试）5． CHECK PATTERN（检测打印头）6． PRODUCT 
CHECK7． SIGNAL SEND MODE8． MEMORY CLEAR（存储器清除）9． CCD ADJUST 
MODE（针对欲夏普254/130/107等老型号的机器） 
如果机器的扫描器用的是CIS（比如夏普FO-175/375等），则会显示“SHADING 
MODE”（消隐/补偿模式）。此功能非常有用，具体将会在以后 “传真机扫描头之补偿大全”中做详细介绍 10． G3 MODE11． 
TEL DATA SEND12． TEL DATA RECEIVE 
一、兄弟牌（BROTHER）在中国北方的销量非常之大，影响也非同一般，不过它的维修方式好象多年来无甚变化。 
兄弟390/600/680/740/780/1270等等等等， 在两秒钟内连续输入 
“FUNCTION”、“*”、“2”、“8”、“6”、“4”即可进入维修模式。在维修模式下如果想返回待机状态，只要连续按两下“9”就可以了，是不是非常简单？ 
内部的功能清单略有不同，在此不一一列出，包括CIS光亮补偿将在后面的“传真机补偿大全”中做详细介绍。 
二、三洋机器的操作也很简单，除了少数几款机型需先将主控板上的SWITCH拨至TEST，其他机器直接进行这样的操作：按住“SET”键不要松开，然后再按下“FUNCTION”，1秒后松开，机器显示： 
1、INITIAL SET？（初始化设置？） 表明已经进入维修模式了。共有以下几项： 1.INITIAL SET2．RAM CODE 
TEST3．SCAN TEST （非常有用的哦）4．MODEM TEST5．HEAD TEST6．PANEL TEST7．SELF 
CHECK 维修方式的进入之施乐篇 先说说简单的。 施乐7208/7228：按“*” “9” “#” 
即可进入服务模式了，按“启动”键可打印出详细清单 施乐7041：打开后盖板，按“SERVICE”键，在面板上输入“1101”
按“START” 。再输入“ 1” ‘3“，最后输入“1” “2” “3” “4” 
施乐7241：有两种方法可进入：1.按住“FUNCTION”打开电源直至待机状态（和 佳能的T11/31很象）2.在待机的情况下输入 
“FUNCTION” “#” “7” “8” “FUNCTION” 施乐7245：按“MENU”5次，“*”2次 “0” “#” 
“START”即可进入服务模式了。 施乐7003：依次按下 “功能” “*” “*” “*” “停止” 
可进入，重复此操作可回到待机状态。当机器显示“D-106”时，表明CIS检测出错，需在此模式下进行调整，详细内容将在以后介绍。 
维修方式的进入之大宇篇 大宇1120/1130/401/401T/101/102/103等,依次按”功能” 
“0”、“7”、“2”、“7”、“7”机器显示“SERVICE 
S/W”，表示已经进入维修方式,此时按”启动/复印”键,机器便会打印出代码清单。 大宇110/109/109T等依次按”功能” 
“*”、“7”、“2”、“7”、“7”,已进入维修方式,其余操作同上。 大宇FB111等,按住”功能”键三秒后松开,再输入“7” “2” 
“7” “7”便进入维修方式。 维修方式的进入之三星篇 
三星传真机的维修方式进入非常简单,依次按下“功能(菜单)”、“#”、“1”、“9”、“3”、“4”便进入测试模式,仔细观察液晶显示,上面多了一个“T”字符号。 
总结篇 厦华、村田、华昭、光电、柯尼卡、飞利浦、索尼、NEC。。。。。。 
传真机的品牌种类繁多，十几年来各品牌推出的型号更是数不胜数，而新机型还在源源不断面市。 
之所以要将机器进行全清，其实是要将机器主控制板上RAM（随机存储器）中的数据（其中包括图象数据、通信数据、用户数据等等）删除掉，而RAM保存数据是依靠外加的锂电池或镍氢电池提供电力，所以万一遇到冷门的机器无法进行全清时，可以将主板上的电池断开数分钟，同样可以起到全清的功效，并且效果会更彻底。 
当然，这也是万不得已的方法，对主板的焊接也要特别的小心。 什么？CCD和CIS有什么区别！！！ 经常会在网上看见网友留言：求购 
？？？？传真机之CCD（我倒！），所以，建议阅读此篇文章之前请做一下下面的选择题： CIS的意思是（ ） ① 
客户服务②接触式图象传感器③ 电荷偶合式图象传感器④不知道 ⑤还是不知道。 选①③④⑤和什么都没选的继续拖出去打。。。。。。 
总算知道什么叫做CIS了，那么，什么时候该做补偿呢？ 松下 松下的说法是：由于没有扫描用的白电平，根据该测量模式测量CIS并将黑斑补偿和 
半色调AGC数据储存于闪速存储器，当CIS或SC（数字板）被更换后，必须执行。 
佳能的说法是：为了补偿接触式传感器（CIS）输出的差异，当出厂时，成荫补偿数据被存储于控制SRAM和图象处理SRAM中。因此它不会象以往的机型那样完成每页的预扫描，在读每页之前通过比较以前提及的两个SRAM之间的页前端数据，符合成荫数据的被保持，当出现图象不良时/或更换主控制板时，需要重新登记成荫数据。 
夏普的说法是：咳，没意见，没意见，我同意上面的说法，补偿记录用于读取的黑白参考数据。我的说法是：这个分析问题嘛要辨证、客观、认真。。。。。。（此处略去1888字），有些机器的白电平已经被固化，或自动调节，所以更换CIS或主控制板后根本不用去做补偿。 
三洋篇 前面我们轻松搞掂了松下，感觉爽不爽？再接再厉，看看三洋该如何摆平...... 
手动灰度调整：首先进入维修方式，用“功能”键搜索到第三项“SCAN TEST”，按“设定”进入。稍后机器会显示“SCAN TEST 
？？”，其中“？？”为一数值，表示黑色灰度的大小范围从00至07（现在有的机型可至3F），00最低。用“#”“*”可对数值进行调整(部分老型号的机器只能通过“功能”键进行调整)，结束后按“复印”即可完成调试（不用放白纸在机器里）。 
补充一点：部分机型（SFX-211H、SFX-P1000）等，进入调整后，机器显示“？？SCAN TEST 
？？”，前面会多出一个AGC灰度调整参数，可用“保留”“免提”键进行调整，按“复印”结束。自动灰度调整如果你碰巧手中有一张三洋公司的No.503测试稿（由浅到深的黑色条纹），那就简单了。进入“SCAN 
TEST ？？”后，放入测试稿，按下“设定”键，OK，轻轻松松搞定，一切就是这么容易。 三 佳能篇 
学会了两招，是不是觉得传真机实在是简单？慢着，等研究完佳能再发表你的意见吧。 
B110：CIS故障率极高且价格昂贵，故障现象为复印出来的文本有底灰。解决方法--补偿。步骤：按住“1”“3”“暂停”键，打开打印仓前盖，用铅笔之类的东西戳一下上面的小孔，内有复位键；机器会显示“PLEASE 
WEIT ”，1秒后显示“CS SHADE ADJUST”，松开按键，1秒后显示“SET 
DOCUMENT”。插入一张白纸到自动进稿器中，按下“启动/复印”键，机器显示“ONLY WHITE 
PAPER”，再次按“启动/复印”键，显示“READING ”，数秒后显示“SET INK SENSOR”“PRESS START 
”（此为设置墨水检测电平，当机器显示##331的代码时，用此方法可消除），按“启动/复印”键数次直至回到待机状态。如果用户数据中的“AUTO 
TEST PRINT”设置为“ON ”，则会有一份测试报告打印出。 顺便告诉你们一个小窍门： 1.做补偿前最好将复印方式设置为“自动”； 
2.将紧贴CIS的白色橡皮辊擦干净；不然，有可能补偿会失败哦。 
B150：按住“#”“*”“编码拨号”键，然后给机器通上电源，直到机器显示“CS SHADE 
ADJUST”，然后松开，剩下的步骤嘛，和B110一样，我也就不浪费口水了。 MULTIPASS 
C20：依次按下列各键：“功能”“0”，机器显示“#1 MEMORY CLEAR”，用“>”搜索直到出现“#3 
CALIBRATION”，按下“START/COPY”键，机器显示“CS SHADE ADJUST ”“SET 
DOCUMENT”，放一张白纸，用于扫描，按“START/COPY”，机器将会扫描并重新登记数据。 
C70/C80/B210C/230C：依次按“FUNCTION/功能”“DATA 
REGISTRATION数据登记”“#”，用“^”搜索直至显示“TEST MODE”，按“SET/设定”“2”“1”，机器显示“2-1 
ADJ LED TIME”，几秒钟后重新显示“TEST MODE”，调整结束。 头是不是有点晕，好了啦，我的手也累了，佳能就说到这吧。 
四 OKI篇 
原来本不想说它，可是最近老是有人问我：OKI如何如何，该怎办怎办，所以在这也顺便给诸位做个示范。OKI的机器大同小异，我们今天就拿OKIFAX 
4500开刀。 依次按“功能”“复印”“复印”键，便可进入维修方式了，机器会显示“TECH 
。PROGRAMMING”，按“YES”2次，然后再按“2”，机器显示“SENSOR 
CALIBRATION”，按“YES”，放入一张白纸在自动进稿器中，然后按“YES”，机器将会扫描并登记数据。 五 夏普篇 
其实只要进入了维修方式之后，CIS的补偿步骤大同小异。进入维修方式之后，用#或*键搜索到“SHADING 
MODE”，放入一张白纸在自动进稿器中，然后按下“开始”键，机器就会自动读取完成电平的补偿了。 六 理光篇 
理光机器种类繁多，光是进入维修方式的方法就让人眼花缭乱，补偿更是不例外了。我们先从小机器说起。 
理光300，前面已经有D先生为我们做了详细的介绍，比我介绍的还要详细，我只好不说啦。 
理光308：进入维修方式后，输入“29”，放如白纸，按下“开始”键，便可进行补偿操作了。 
理光188：进入维修方式后，输入“10”，机器会显示“SCANNER”，按“YES”，在“0-LAMP、1-ADF、2-SHADING”中选2，余下的步骤我想不用多说了吧。 
知道了上面的三种机型，其他型号的机器自然也就轻而易举了。 七 兄弟篇 
（以兄弟515为例）进入维修方式后，首先放好白纸，输入代码“55”，机器会显示“SCANER ARER SET”“WHITE LEVEL 
INIT”，按下“启动/复印”键，补偿完成。 八 其它 
说了上面有代表性的几种品牌的补偿方法，相信你已经掌握了其中的诀窍了吧，新机型在不断的推出，但机器内部程序的调整一般来说是变化不大的，各品牌的机器都有其自有的规律。掌握了其中的几种后，遇到新机器多尝试几次往往就能成功，对一个维修员来说，切记生搬硬套，经验才是最重要的，不断的摸索和积累，才能使自身的素质和水平提高。

A. KX系列
1.KX—F50/90：
一次按下：‘program+井+9000*即可进入维修模式，然后输入：井+5+0 +start/copy,可对机器进行程序全清。对F90输入：井+6+0+3+set,可将切纸刀关闭（仅对切纸机器有效）。
2.从KX—F808/818/828/108/118/858/868/32/36/39/23/25到KX—F66/68/82/88/
等等。
依次按下“功能FUNCTION（有的机器为菜单MENU）”+井+9000+*可进入
维修方式，然后输入：*+550+启动（108/118/208/218则是按选择录入）
可对机器进行程序总清。输入：井+5602可将切纸刀关闭（仅对切纸机器有
效）。*注：维修代码从“井500开始，其他代码含义受篇幅所限，此处略过
不表。
B.UF系列
UF2：
依次按“MENU+MENU+MENU+TEL+TEL+TEL+TEL”可进入维修方式。
UF108M：依次按“井+TEL/DIAL+TEL/DIAL+TEL/DIAL+TEL/DIAL”“*”可进 

入维修方式。
UF200/208M：
依次按“功能”“电话/拨号”+电话/拨号+电话/拨号+电话/拨号+“*”可进
入维修方式，其中第“06”项为全清。
UF8100/8110/8200/8220：
依次按“功能+4+井+*+井+井：可进入维修方式，其中第：“06”项为全清。
UF8300/8310/8330/8350/8700/8710/8770/8880/8585/8595/8885/8895：
依次按“功能+7+MONITOR+MONITOR+MONITOR+MONITOR+★”可进入维 
修方式，其中第“06”项为全清。
注“06”项全清中有多项选择，（图象数据、通信参数等等）其中一般“*”
或“99”为全部参数的初始化。

理光维修模式
理光170/177/180/188/880/1000BL：
依次按“FUNCTION+61995+YES+0+1+YES+0+YES+FUNCTION”。
理光580：依次按“FUNCTION+51991+YES+0+1+YES++YES+FUNCTION”，
操作完后，如果液晶显示突然变成日本国文字，
DON、T BE NERVOUS！
因为580有两种版本，按如操作即可搞定：依次按下“FUNCTION+50000”
然后输入“84”将语种选为英文即可。
理光3000L：依次按“FUNCTION+51991+YES+0+1+YES+0+1+YES+FUNC
TION”
理光110/111/311/308/309等：
同时按下“消去”键“3”“7”然后松开，可进入维修方式。输入“2”
“1”“启动”“0”“启动”，“STAR”“STAR”关机。
理光240：依次按下“STAR”“STOP”“STAR”“STOP”“STAR” 
“FUNCITON”“4”“0”“SET”选择“RAMC”。
佳能维修模式
佳能270/450/490/750等：将“NCU”上的SW2，由A拨至B然后按“USER 
DATA”“#”
佳能T800：依次按“数据登记”搜索键下键“SET”“#”搜索上键“SET”
佳能T550：依次按“功能”“4”然后用搜索键搜索直至显示“USER DATA”
然后按“START”“#”。
佳能T40/50：将主控板SCNT上的SW6拨至“OFF”依次按“功能”“#”“任
意键”“SET”。
佳能T410：将NCU上的NOMAL开关拨至TEST，将侧面的MEMORP拨至OFF，
按“TTI”“#”方向右键，按1—7任意键。
佳能B320：依次按“功能”“2”“START”“#”“START”。
佳能B200：SW702由A拨至B依次按“功能”“2”“SET”“#”“SET”。
佳能L250：依次按“功能”“〈”“#”。
佳能L400/500/600/800/900/MPC70/B210C：依次按“数据登记键”“#”。
佳能MPC70/B210C：依次按“功能”“数据登记键”“#”。
佳能B150/155/L380依次按“功能”“〉”“启动”“#”“启动”
以上机器进入维修模式后，搜索直至显示“#8 CLEAR”按“SET或START”
进入后搜索直至显示“ALL”按“SET或START”即可进行总清。
注：佳能维修方式进入多为“数据登记+#“，遇到未见过的机器可参照上面的
方法进行尝试。
佳能T11/20/22/30：此为台湾金宝为佳能OEM的产品，所以操作方法略有不同。
冷启动方法：加电前按住“功能”键开机，直至待机状态后松开。按“功能”键查找维修模式：
热启动方法：在待机状态下，依次按“功能”“井”“7”“8”可将程序进行总清。

夏普维修模式
夏普（SHARP）传真机分为FO和UX两大系列，但是维修方式的进入几乎完全
相同，并且内部的菜单也相似。方法如下：
依次按“FUNCTION”“9”“*”“8”“#”“7”“START”即可进入，机器
显示为“SOFT SWITCH MODE”可用“井”或“*”进行选择。
一般有以下几项：
1.ROM &RAM CHECK
2.AUTO FEEDER MODE
3.AGINT MODE
4.PANEL KEY TEST （棉板按键测试）
5.CHECK PATTERN（检测打印头）
6.PRODUCT CHECK 
7.SIGNAL SEND MODE
8.MEMORY CLEAR（存储器清除）
9.CCD ADJUST MODE（针对夏普254/130/107等老型号机器）
如果机器的扫描器是CIS（比如夏普FO-175/375等），则会显示“SHADING 
MODE”（消隐/补偿模式）
10.G3 MODE
11.TEL DATA SEND
12.TEL DATA RECEIVE
三洋维修模式
三洋除了几款少数机器需要先将主板上的SWITCH拨至TEST，其他机器直接进
行这样的操作：按住“SET”（设置键）不要松开，然后在按下“FUNCTION”
（功能键），1秒后松开，机器显示：
INITIAL SET？（初始化设置？）表明已经进入维修模式了，共有以下几项：
1.INITIAL SET（初始化设置）
2.RAM CODE TEST 
3.SCAN TEST（非常有用）
4.MODEM TEST
5.HEAD TEST
6.PANEL TEST
7.SELF CHECK
兄弟维修模式
兄弟390/600”/680/740/780/1270等等，在2秒钟内连续输入“FUNCTION”
“*”“2”“8”“6”“4”即可进入维修模式，在维修模式下想回待机状态连
续按2次“9”就可以了。
施乐维修模式
施乐7280/7228：按“*”“9”“#”即可进入维修模式了，按“启动键”可打
印出详细清单
施乐7241有两种方法进入：
1.按住“FUNCTION”打开电源直至待机状态（和佳能T11/31的很像）
2.在待机情况下输入“FUNCTION”“#”“7”“8”“FUNCTION”
施乐7041：打开后盖板，按“SERVICE”键，在面板上输入“1101”按
“START”，再输入“1”“3”，最后输入“1”“2”“3”“4”
施乐7245：按“MENU”5次，“*”2次“0”“#”“START”即可进入维修模
式。
施乐7003：依次按下“功能”“*”“*”“*”“停止”可进入，重复此操作可
回到待机状态，当机器显示“D-106”时，表明CIS检测错误，需要在此模式下 
进行调整。
大宇维修模式
大宇1120/1130/401/401T/101/102/103等，依次按“功能”“0”“7”“2”
“7”“7”机器显示“SERVICE S/W”，表示已经进入维修方式。此后按“启 
动/复印”键，机器便会打印出代码清单。
大宇110/109/109T等依次按“功能”“*”“7”“2”“7”“7”，已经进入
维修方式，其余操作从上。
大宇B111等按住“功能”键三秒后松开松开，再输入“7”“2”“7”“7”便
进入维修模式。
三星维修模式
三星传真机依次按下“功能（菜单）”“#”“1”“9”“3”“4”便进入维修
方式，仔细观察显示屏上多了一个“T”字符号。